Задание – 2 семестр

Сделать воспроизводимое исследование по задачам качества PPG-сигнала и предсказания частоты сердечных сокращений (heart rate,HR) на датасете BUT PPG v2.0.0, сравнить простые базовые модели, OpenTSLM и SIGMA-PPG, проверить перенос знаний ECG -> PPG, работу моделей при малом количестве обучающих данных и внешнюю устойчивость на датасете GalaxyPPG.

Итогом работы должен быть воспроизводимый проект-репозиторий. В нем должны быть скрипты для подготовки данных, создания разбиений, обучения моделей, оценки на фиксированной тестовой части и сохранения результатов. В репозитории не нужно хранить исходные данные, если это запрещено условиями датасетов; вместо этого должны быть инструкции и скрипты для их загрузки и подготовки.

В проекте нужно сохранить все, что необходимо для повторения экспериментов: настройки запуска, версии датасетов, начальные числа генератора случайных чисел, файлы разбиения по испытуемым, реестры записей, обученные чекпоинты или ссылки на них, предсказания моделей, метрики, журналы обучения и итоговые таблицы.

В README должны быть команды для полного запуска: настройка окружения, подготовка BUT PPG, создание разбиений, обучение базовых моделей, обучение OpenTSLM, обучение или запуск SIGMA-PPG, low-data эксперимент, подготовка GalaxyPPG и внешняя проверка на GalaxyPPG. Также нужно добавить краткое описание структуры проекта и команду, которая запускает оценку моделей (всех или выборочно) на фиксированной тестовой части.

1. Подготовка набора данных BUT PPG и базовых моделей

Нужно изучить датасет BUT PPG, подготовить воспроизводимый процесс загрузки, предварительной обработки и разбиения данных, обучить небольшие базовые модели и получить первые метрики. В BUT PPG v2.0.0 есть 3888 записей по 10 секунд от 50 испытуемых разного пола и возраста. PPG записан с частотой 30 Гц, ECG – 1000 Гц, данные акселерометра (ACC) – 100 Гц. Метка качества и эталонный HR даны для каждого PPG-сигнала. ECG используется для получения эталонного HR, но не должен попадать во входные признаки моделей. У части записей есть ACC, поэтому это нужно отдельно учесть в обработке данных и сравнении моделей.

2. Задачи для моделей на BUT PPG

А) Качество PPG-сигнала:

Тут бинарная классификация, надо определить, подходит ли 10-секундный PPG-сигнал для дальнейшего анализа.

Для честного сравнения стоит использовать четыре варианта входных данных: только PPG на всех данных; только PPG на подмножестве, где доступны ACC и нужные дополнительные данные; PPG вместе с данными акселерометра ACC на этом же подмножестве; PPG вместе с ACC и дополнительными данными, например пол, возраст, рост, вес, давление, место измерения и другие доступные поля.

Б) Предсказание HR:

Здесь нужно работать с сигналами, которые по разметке имеют хорошее качество и на них обучать модель. Отдельно стоит сделать сквозной сценарий: сначала модель качества определяет, подходит ли сигнал, затем HR-модель предсказывает HR только для принятых окон. Для такого сценария надо указать долю принятых окон, сколько хороших сигналов было ошибочно отброшено и сколько плохих сигналов было ошибочно принято.

ECG и эталонный HR нельзя использовать как входные признаки. Их можно использовать только как целевое значение для HR или для проверки разметки, иначе возникнет утечка данных.

3. Протокол разбиения и предварительной обработки

Окно: 10 секунд, как в исходном наборе данных.

Для PPG ожидаемый размер окна – 300 точек при 30 Гц. Для ACC нужно подумать, использовать ли исходный сигнал 100 Гц или привести к частоте PPG.

Разбиение делать строго по испытуемым: обучающая, валидационная и тестовая части должны делиться по людям. Основная пропорция разбиения: 60% / 20% / 20% по испытуемым. Для BUT PPG это означает 30 испытуемых в обучающей части, 10 испытуемых в валидационной части и 10 испытуемых в тестовой части. Все записи одного испытуемого должны попадать только в одну часть. Файлы с разбиением сохранить в проекте.

Валидационную часть использовать только для подбора гиперпараметров, выбора порога и выбора лучшего чепоинта модели. Тестовая часть должна быть фиксированной и одинаковой для всех моделей.

Нужно зафиксировать начальное число генератора случайных чисел, доли разбиения выборки и сделать автоматическую проверку, что испытуемые не пересекаются между обучающей, валидационной и тестовой частями. По возможности сделать разбиение так, чтобы части были примерно сбалансированы по качеству сигнала, распределению HR и месту измерения.

4. Минимальные базовые модели

Для оценки качества нужна простая модель на признаках, например Logistic Regression или XGBoost на статистических и спектральных признаках. Идея такая: 10-секундный PPG, а при необходимости PPG вместе с ACC, превращается в вектор из примерно 20-200 признаков, после чего обучается простая модель. Такая модель быстрая, понятная и дает нижний уровень качества.

Также здесь пригодится небольшая нейросеть на сыром PPG, например 1D-CNN или ResNet1D. Идея такая: подать в сеть сам временной ряд, например 300 точек для 10 секунд при 30 Гц, чтобы сеть сама училась выделять признаки. Если используется ACC, можно добавить отдельные каналы или отдельную ветвь сети для ACC.

Для второй задачи нужна небольшая 1D-CNN или ResNet1D регрессионная модель, обученная на сигналах хорошего качества. Цель – предсказывать HR в ударах в минуту.

Стоит еще добавить простые проверки нижней границы качества: для первой задачи – модель, всегда выбирающая самый частый класс, для второй – модель, всегда предсказывающая медианный HR на обучающей части, и простой метод по доминирующей частоте PPG.

Оба основных подхода нужны: ручные признаки дают быстрый и понятный базовый уровень, а 1D-CNN или ResNet1D показывает, что по сырому сигналу можно обучаться напрямую.

5. Метрики

Для качества сигнала считать Macro-F1 как основную метрику (по ней выбирать лучший чекпоинт), а также ROC-AUC, Accuracy, precision/recall/F1 по каждому классу и матрицу ошибок.

Для предсказания HR считать MAE в уд/мин как основную метрику (по ней выбирать лучший чекпоинт) и RMSE в уд/мин как дополнительную.

Для всех моделей нужно сохранять предсказания на тестовой части: `record_id`, `subject_id`, истинное значение, предсказание, вероятность класса good для первой задачи или предсказанный HR для второй задачи. Это нужно для анализа ошибок, построения таблиц и последующей внешней проверки.

6. Дообучение OpenTSLM на задачах из пункта 2

Сделать адаптацию OpenTSLM под BUT PPG и обучить модели на тех же фиксированных разбиениях по испытуемым.

Для OpenTSLM нужно сделать два основных запуска. Первый- OpenTSLM-Flamingo с Llama-3.2-3B без ECG-инициализации, то есть с базовой языковой моделью и обучаемыми компонентами OpenTSLM. Второй – OpenTSLM-Flamingo, уже предварительно обученной на ECG-задаче.

Такое сравнение нужно для проверки переноса знаний ECG → PPG. Запуск без ECG-инициализации показывает, насколько хорошо OpenTSLM адаптируется к BUT PPG сам по себе, а запуск с ECG-инициализацией показывает, помогает ли предварительное обучение на физиологическом ECG-сигнале при работе с PPG.

Для первой задачи нужно заранее зафиксировать правила разбора ответа: допустимы только good/bad или 1/0. Для второй задачи нужно извлекать из ответа первое допустимое число в физиологически разумном диапазоне, например 30–220 уд/мин. Недопустимые ответы нельзя молча удалять: нужно сохранять исходный текст ответа, статус разбора и долю недопустимых ответов.ACC, если используется, на первом этапе подавать как модуль ускорения, чтобы не усложнять архитектуру. Если останется время, отдельно проверить вариант с тремя осями ACC как тремя каналами или фрагментами временного ряда. Выбранный способ подачи ACC нужно зафиксировать в настройках эксперимента.

Перед стартом обучения убедиться, что есть сохранение чекпоинтов модели, возможность продолжения обучения, отдельный скрипт оценки, подсчет всех метрик на фиксированной тестовой части, выбор лучшего чекпоинта только по валидационной части, а также сохранение настроек, предварительной обработки, разбиения и начального числа генератора случайности вместе с результатами.

7. Сравнение со специализированной моделью SIGMA-PPG

SIGMA-PPG – это свежая фундаментальная модель для PPG-сигналов, она хороша здесь будет для сравнения с OpenTSLM. Нужно посмотреть репозиторий и сделать предобработку датасета для этой модели.

Нужно сделать дообучение SIGMA-PPG на обучающей части BUT PPG. Дообучение нужно потому, что SIGMA-PPG предварительно обучена как общая модель представлений для PPG, но целевые задачи в этой работе задаются конкретно на BUT PPG: бинарная оценка качества 10-секундного смартфонного PPG и предсказание HR по разметке BUT PPG. Без дообучения модель может давать полезные признаки, но не будет напрямую оптимизирована под нужные метки, протокол разбиения и формат окон.

Дообучаете SIGMA-PPG на режиме “только PPG”. Использовать нужно те же разбиения train/val/test по испытуемым, тот же реестр записей, те же метки и те же метрики на тестовой части, что и для базовых моделей и OpenTSLM. Лучший чекпоинт выбирать только по валидационной части: для первой задачи по Macro-F1, для второй – по MAE. Финальное сравнение делать только на тестовой части.

8. Внешняя проверка на GalaxyPPG

Тут нужно взять модели, обученные на BUT PPG, и без дополнительного обучения проверить HR prediction на GalaxyPPG. Для этого нужно подготовить окна (10 секунд), привести частоту и длину окна к формату каждой модели, получить эталонный HR из ECG данных и посчитать MAE. Обязательно учесть особенность GalaxyPPG: сырой PPG с Galaxy Watch нужно инвертировать перед анализом, так как это отражательный PPG-сенсор.

Для GalaxyPPG обязательно считать метрики не только в целом, но и по разным активностям. В отчете отдельно показать, на каких активностях модели резко ухудшаются. Особое внимание уделить walking, jogging и running, потому что в статье GalaxyPPG подчеркивается влияние двигательных артефактов, а даже после фильтрации для jogging наблюдались заметные расхождения HR между PPG и ECG.

9. Эксперимент с ограниченным объемом обучающих данных

Здесь интересно проверить, дают ли OpenTSLM и SIGMA-PPG реальную пользу при малом количестве размеченных испытуемых.

Основная идея: тестовая и проверочная части остаются фиксированными, а обучающая часть искусственно уменьшается по числу испытуемых. Нужно создать подмножества обучающих данных, например 25%, 50% и 100%. Подмножества должны быть вложенными: испытуемые из 25% входят в 50%, а 50% в 100%. Для каждого размера обучающей части обучить или дообучить как минимум модели в режиме только PPG: простую модель на признаках, 1D-CNN или ResNet1D, OpenTSLM без ECG, OpenTSLM с уже с ECG, SIGMA-PPG.

Проверочная и тестовая части не меняются. Подбор гиперпараметров и выбор чекпоинта по-прежнему делаются только на валидационной части по тем же метрикам. Все финальные значения считаются на одной и той же тестовой части.

Для первой задачи построить зависимость Macro-F1 от числа обучающих испытуемых. Для HR построить зависимость MAE от числа обучающих испытуемых. Дополнительно сохранить таблицы с ROC-AUC, Accuracy и RMSE.

Повторить эксперимент для нескольких начальных чисел генератора случайности, потому что при малом числе испытуемых разброс может быть большим. Минимум – 3 запуска для 25% и 50% train-subjects. В отчете показать среднее значение и стандартное отклонение.

10. Итоговое сравнение моделей

В основной таблице обязательно сравнить модели в честной постановке “только PPG”:

модель большинства для Quality

модель медианного HR для HR

метод HR по доминирующей частоте

признаки + Logistic Regression или XGBoost

1D-CNN или ResNet1D

OpenTSLM-Llama3.2-3B

OpenTSLM-Llama3.2-3B уже с ECG

SIGMA-PPG

Отдельной таблицей показать расширенные входы PPG + ACC и PPG + ACC + сопутствующие данные. И отдельно добавить таблицы с ограниченным объемом обучающих данных.

Отдельно добавить таблицу внешней проверки на GalaxyPPG:

общий MAE/RMSE на GalaxyPPG

MAE/RMSE по активностям

доля окон, которые классификатор качества принял как good